面向异构WiFi CSI感知数据集的可插拔预处理管线：系统评测与分析

摘要：

第一章：引言

第六代移动通信系统（6G）的发展正在推动无线网络从传统的通信基础设施向通信与感知一体化（Integrated Sensing and Communications, ISAC）平台演进[1][2]。在该范式下，无线信号不仅承载通信数据，由于其传播过程还会受到人体运动和环境变化等的影响，从而无线信号可以为环境感知提供额外的信息来源。基于商用WiFi的无设备感知因复用既有无线基础设施、无需用户佩戴专用设备且通常不采集视觉图像，已成为智能家居、健康监测和自然人机交互等场景的重要候选技术[3][4]。

在WiFi感知中，信道状态信息（Channel State Information, CSI）能够刻画不同子载波和收发天线链路上的复信道响应。人体运动会改变信号传播中的反射,散射和衍射路径，并进一步引起CSI幅度与相位的时变扰动。早期研究通常从CSI中提取幅度统计量、多普勒谱或时频特征，再利用传统分类器完成活动或手势识别；CARM是其中具有代表性的工作之一[5]。近年来，卷积网络，循环网络和Transformer等深度模型被用于直接学习CSI的时序与跨子载波特征，Widar3.0等工作进一步探索了跨域手势识别[6][7]。

然而，CSI并不是对人体运动的直接、无失真观测。除感知相关的多径变化外，原始测量还可能包含射频链路差异，载波频率偏移，采集设备，天线配置等的影响，以及在任务定义上存在显著差异。如Fig. 1所示，原始CSI不仅包含人体动作引起的信道变化，还可能叠加随机噪声，相位误差等与感知任务无关的成分。预处理并非简单地清理数据，而是决定哪些变化被抑制，哪些变化被保留。因此不同预处理管线会形成不同的CSI表示，随后，即使采用相同的模型架构，数据划分和训练设置，模型面对不同预处理后的输入也可能得到不同的识别结果。当模型类型进一步变化时，这种差异还可能受到模型特征提取能力的影响。因而，CSI预处理应被视为影响感知性能的重要实验因素，而非固定且可忽略的细节。

现有研究主要围绕模型结构和最终识别性能展开，而预处理通常被作为固定实现配置。因此，不同系统之间观察到的性能差异可能同时包含模型能力和预处理策略等的影响，难以将其清晰区分。SenseFi等基准工作系统比较了多类学习模型，但其重点并非将预处理操作及其组合视为独立的研究变量[8]。Sensing Data Protocol（SDP）则通过统一数据表示，训练流程和评测接口，为异构无线感知数据的可复现比较提供了基础[9]；但在统一协议下，不同预处理组件的边际作用，适用条件及其与模型之间的交互关系仍有待系统研究。

为了填补上述问题，本文基于SDP构建可插拔的CSI预处理评测框架，将去噪，异常值处理，相位校准，归一化和插值组织为可配置，可组合的处理组件。具体而言，本文在Widar、GaitID、XRF55和ElderAL四个具有不同采集条件、数据格式和感知任务的数据集上开展两阶段实验。第一阶段，在统一的数据划分、训练预算和评测指标下，比较多个代表性模型在不同预处理预设下的性能与稳定性，以识别模型对输入处理的敏感程度。第二阶段，选择性能较好且计算开销小的模型，对五类预处理组件及其组合进行细粒度评测，并通过针对性消融和信号分析解释性能变化的来源。该设计不以单次最高准确率作为模型或管线选择依据，而关注结论在不同数据集、模型和预处理条件下是否一致。

本文的主要贡献概括如下：
1.构建了基于SDP的可插拔CSI预处理评测框架，将去噪，异常值处理，相位校准，归一化和插值显式建模为可配置，可组合的实验变量。 
2.在四个异构WiFi CSI数据集上开展跨模型、跨数据集的系统评测，量化不同预处理策略及其组合对感知性能和结果稳定性的影响。
3.结合信号特征分析与针对性消融，解释预处理产生收益或性能退化的原因，并分析多处理步骤之间的交互作用。
4.总结面向不同CSI表示，不同采样条件和感知任务的预处理选择原则，为可复现实验和实际系统配置提供参考。

第二章：相关工作

A.CSI预处理方法
原始CSI同时包含人体运动引起的信号变化，以及由WiFi设备，链路同步误差和环境扰动引入的非目标成分。因此，信号预处理通常构成CSI感知系统中连接数据采集与特征学习的重要环节[R1], [R2]。现有工作常在特征提取或模型训练之前，对CSI进行去噪，异常值处理，相位校准，归一化和插值，以提升输入信号的稳定性或满足后续模型的维度要求。需要指出的是，预处理的目标并非简单地使信号更加平滑，而是在抑制非目标扰动的同时，尽可能保留与感知任务相关的动态变化。

在幅度域处理中，已有系统采用小波去噪，巴特沃斯滤波器，Savitzky–Golay平滑，主成分分析（PCA）以及基于Hampel的异常值修复等方法，以减弱随机波动，突发干扰和子载波间的冗余噪声[R3]–[R5]。例如，Wi-Gym首先利用Hampel检测并修复脉冲型异常值，再通过PCA利用多子载波间的相关性抑制噪声[R3]。类似地，基于深度循环网络的CSI活动识别系统也曾采用小波变换进行去噪[R4]，而面向剧烈动作识别的研究使用Savitzky–Golay滤波平滑幅度序列[R5]。然而，人体动作本身具有非平稳性；快速手势，姿态切换和肢体运动可能表现为短时突变或较高频率的变化。若滤波窗口，截止频率或异常值阈值与动作的时间尺度不匹配，任务相关变化也可能被误判为噪声并被削弱。因此，去噪与异常值处理的收益不能被视为对所有CSI感知任务均有效的固定步骤。

相位处理是另一类关键预处理技术。CSI相位通常会受到定时对齐误差，载波频率偏移和采样频率偏移等因素影响，从而出现随机偏移或随子载波变化的相位趋势[R6],[R7]。为减弱这些误差，已有研究采用线性变换或线性拟合等方式进行相位净化[R6]。Widar3.0则利用同一设备两根接收天线CSI的共轭乘积抑制随机相位偏移，并结合带外噪声抑制，PCA和时频分析构建身体速度剖面（BVP）表示[R7]。SDP将相位处理纳入确定性的物理层标准化流程，以减弱异构设备和采集链路带来的相位差异[R8]。相位处理并非可直接迁移到所有数据集的通用操作，其可用性取决于数据所提供的信号形式和采集条件。以Widar3.0的共轭乘积为例，该方法依赖同一设备多接收天线同步采集的复数CSI；对于仅包含幅度信息、缺失可靠相位，或已完成相位处理的公开数据，相位校准应被明确标记为不适用，而不应作为默认预处理步骤。

除信号清洗之外，归一化和子载波插值也常用于稳定模型输入。归一化主要用于缓解不同样本，链路或采集条件造成的数值尺度差异，而非消除物理层误差；例如，DeepFi将CSI幅度缩放至预定数值范围后用于深度学习[R8]。另一方面，不同设备和数据集在子载波数量及频率采样位置上存在差异。为支持异构数据的统一表示，SDP将CSI投影至规范化频率网格，其中插值承担的是表示对齐而非传统意义上的去噪功能[R10]。与上述去噪，相位校准等信号层面的清洗不同，在异构CSI数据的统一评测中，归一化与插值更适合作为输入尺度和表示维度的控制操作。

总体而言，现有研究通常将预处理嵌入特定无线感知系统，并与固定数据集，固定模型和固定后续处理共同进行评估。因此，当最终识别性能发生变化时，很难进一步区分性能差异究竟来自某一个预处理组件，多个处理步骤之间的交互，还是预处理与学习模型之间的匹配关系。特别是在不同数据集和不同任务条件下，同一种方法是否仍能取得较好效果，以及某些方法为何能够改善一个数据集却降低另一个数据集的性能，算法组合之间是否有某种依赖关系，目前仍缺乏系统性的跨数据集实证研究。

B.无线感知的Benchmark与可复现评测
随着深度学习模型在无线感知中的广泛应用，研究者开始通过公开数据集、统一实现和标准化评测设置降低模型比较的实现成本。SenseFi构建了面向WiFi人体感知的模型库与 benchmark，在多个数据集和学习范式下比较MLP、CNN、RNN、Transformer等模型的识别性能、模型规模、计算复杂度和迁移能力[R9]。其主要贡献在于模型导向的比较，SenseFi主要回答了不同学习模型在给定数据表示下的表现如何，而非比较多种候选预处理算法。

SDP进一步从数据协议和实验接口层面提升异构无线感知数据的可比较性[R10]。该框架通过确定性的物理层信号净化、规范化频率表示、统一数据接口以及标准化训练和评测机制，降低硬件差异和实现细节带来的性能混杂。需要准确区分的是，SDP包含对既定协议组件的消融分析，但其主要目标是建立可复现的统一协议，而不是系统比较不同去噪，异常值处理，相位校准，归一化和插值算法的替代方案及其组合。其他测量与数据研究也表明，CSI的设备，环境和采集条件会显著影响模型结果，仅报告最终准确率不足以解释系统差异[R11]。
TABLE I. COMPARISON OF RESEARCH SCOPE AMONG REPRESENTATIVE WIFI SENSING SYSTEMS AND BENCHMARKING FRAMEWORKS

无论是模型导向的benchmark，还是采用固定协议的统一评测框架，都不会将预处理算法本身作为主要研究变量进行充分展开。实际无线感知系统中，模型输入通常已经经过若干预处理步骤，因此最终识别结果本质上是数据属性、预处理策略和模型学习能力共同作用的结果。如果不同算法采用不同预处理算法，仅比较模型最终Accuracy或F1-score，可能会将预处理带来的收益误认为模型结构的改进；反过来，如果benchmark采用一条固定的预处理流程，则又无法回答该流程本身是否适合所有数据集和模型。

因此，不同于主要比较模型结构或采用固定数据处理协议的既有工作，本文开展以预处理为核心的评测，将去噪，异常值处理，相位校准，归一化和插值等操作配置为可插拔模块，并将学习模型作为受控因素共同考察。本文首先通过代表性预处理配置与多个模型的组合实验分析模型–预处理依赖关系，随后在代表性模型和一致训练设置下系统评估细粒度预处理组合，以分别刻画预处理的总体影响及不同操作之间的交互作用。本文的目标并非仅依据最终Accuracy对不同pipeline进行排序，而是结合数据集属性，信号统计，处理前后波形变化和针对性消融实验，分析性能提升，异常或退化的具体原因，区分算法自身局限与处理阶段交互造成的影响，并据此总结不同CSI感知场景下的预处理选择原则。

第三章：以预处理为中心的基准设计
本章介绍以CSI预处理为中心构建的基准框架与评测方法。基于SDP提供的统一数据接口与标准化处理流程，本文将原本嵌入固定感知流程中的预处理操作转变为可插拔模块，并根据不同数据集的CSI数据形式及其所保留的信号信息，确定适用的预处理操作并构建相应的搜索空间。在此基础上，本文采用两阶段评测策略：首先在六组预设预处理管线下对完整模型集合进行评测，以分析模型与预处理之间的依赖关系，并为每个数据集选择具有代表性的受控模型；随后固定所选模型，对五类主要预处理阶段开展细粒度组合评测，以进一步隔离不同处理组件及其交互作用对感知性能的影响。以下将依次介绍总体基准框架，CSI输入语义与可插拔模块和两阶段评测策略。

A.总体基准框架与研究对象
本文benchmark的基本目标不是寻找一条能够在所有任务上取得最高识别率的统一预处理管线，而是建立一个能够公平比较并解释不同预处理策略影响的实验环境。为此，本文遵循三个基本设计目标。首先是可比性，即一次比较中只改变目标预处理配置或者目标模型，保持数据划分，训练设置和评价方式不变，避免将其他实验因素的变化误认为预处理收益。其次是可追溯性，即对每组实验所采用的数据集，预处理方案，模型配置及训练设置进行统一记录，使性能变化能够准确对应到具体的预处理条件。最后是可解释性，评测不仅关注最终的分类性能，还结合预处理前后的信号变化及组件级消融结果，对性能提升或下降的原因进行进一步分析。
基于上述原则，本文将一个无线感知实验抽象为数据集Dd，预处理管线Pp和学习模型Mm三个主要变量。设一个CSI样本为Xd，经过第p种预处理配置后得到
Xd,p=Pp(Xd)
随后输入第m个感知模型：
yd,p,m=Mm(Xd,p)
因此本文研究的对象并不是单独的Pp或Mm，而是
ℰ(Dd,Pp,Mm)
即特定数据属性—预处理配置—模型结构共同作用下的感知结果。
该形式化方式也说明了为什么不能仅在单个模型上比较几条preprocessing pipelines后直接得出某种方法有效或无效的结论：如果Pp的作用受到Mm或Dd明显影响，则单一实验条件只能反映局部现象，而不能支持更广泛的预处理选择规律。

本文的总体评测框架如图**所示。四个异构CSI数据集首先通过SDP的统一数据读取与解析接口转化为标准化数据表示及相应的任务标签，并根据各数据集所保留的信号信息确定适用的预处理操作。随后，CSI数据按照统一的执行顺序进入可配置预处理管线，不同处理阶段的算法可以独立选择和组合。处理后的数据进一步被构造成模型所需的统一输入，并通过一致的模型训练与评测流程完成性能评价。在此基础上，本文首先利用预设的预处理管线开展跨模型比较，再针对各数据集选择代表性模型进行细粒度预处理组合实验，最终结合accuracy，信号波形变化和组件消融实验来分析不同预处理策略的作用及其适用条件。

图：以预处理为中心的无线感知基准框架图，还需要突出对于复数CSI和实数型幅度数据启用不同的处理流程

B.CSI输入语义与可配置预处理空间
虽然SDP为异构数据提供了统一的数据接口，但统一数据结构并不意味着所有数据集具有相同的物理语义。特别是对于CSI预处理，某一处理操作是否具有意义首先取决于输入数据保存了什么信息。复数CSI同时包含幅度与相位信息，而部分数据集只提供实数形式的幅度观测。若不区分二者而机械执行完全相同的处理链，不仅不会增加实验公平性，反而可能在benchmark本身引入额外的信息失真。因此，本文在定义预处理搜索空间之前首先识别各数据集的CSI数值属性，并将其作为算子启用条件。
在本文所采用的四个数据集中，Widar和Gait数据保留复数CSI，因此其观测可表示为：
X(t,k,a)=A(t,k,a)ejϕ(t,k,a)
其中A(t,k,a)与ϕ(t,k,a)分别表示第t个时间点，第k个子载波以及第a条天线链路上的幅度与相位。对于这类数据，相位校准具有明确的处理对象，可以用于减弱采样时间偏移，随机相位旋转以及其他硬件非理想因素对CSI phase的影响。本文使用的XRF55和ElderAL输入为实数型幅度数据，不包含可直接利用的真实复数相位。因此，为实数数据人为执行phase calibration缺乏明确物理意义，也无法获得与Widar和Gait相同的相位校准效果。
这一差异会影响本文第二阶段的搜索空间。对于Widar和Gait，相位校准作为一个正常 preprocessing stage参与组合。而对于XRF55和ElderAL，该阶段被从细粒度组合空间中移除。
但是，第一阶段仍统一运行全部六组SDP presets，因为该阶段的目的在于观察已有代表性处理组合与完整模型集合之间的整体关系；当某一preset中包含phase calibration，而输入为实数幅度数据时，相位校准是不具有实际物理意义的处理。第二阶段进一步剔除这一无效维度，从而避免大量实际上等价的重复配置。
在确定输入语义之后，本文将preprocessing pipeline分解为五类相互独立的处理阶段：
Pp=D(p)∘O(p)∘C(p)∘N(p)∘I(p)
其中D、O、C、N和I分别表示去噪，异常值处理，相位校准，归一化和插值。每一个阶段均由统一算法接口调用，并且同一阶段中的具体算法能够被替换。
具体而言，去噪主要包含Wavelet，Butterworth，Savgol，Bandpass和Hampel等候选方法。异常值处理包含IQR与Z-score Outlier方法。对于具有复数CSI的数据，相位校准包含Linear、Polynomial、STC和Robust方法。归一化有Z-score和Min-Max。插值阶段则比较Linear，Cubic，Nearest以及满足降采样条件时的Decimation。
为了防止算子顺序成为另一个隐含变量，本文不对五个处理阶段进行顺序全排列，而规定统一执行顺序为去噪→异常值处理→相位校准→归一化→插值。可插拔模块改变的是每个阶段采用的算法和模型，而非处理阶段顺序。这样能够将实验自由度限制在本文真正关注的算法组合，避免由于处理顺序变化混淆实验归因。

C.模型集合与细粒度分析的模型选择
预处理效果不仅受到数据属性影响，还可能受到学习模型自身归纳偏置和特征提取能力影响。因此，本文没有在细粒度预处理实验开始之前人为固定一个模型，而是首先将当前SDP模型库中的注册模型全部纳入第一阶段实验。模型集合覆盖MLP，CNN，ResNet，Transformer，等19种不同模型，使benchmark能够观察相同预处理预设组合在不同模型结构下的表现。当前SDP模型库以统一的接口来创建和管理不同模型，因此不同模型能够共享相同的数据输入和训练流程。
通过在预设算法组合上对19种模型的测评，可以初步了解各个模型在四种异构数据集和算法组合上的性能表现。一方面验证了算法处理效果是否会随模型结构发生改变，另一方面为每个数据集确定一个能够支撑第二阶段大规模组合实验的代表性模型。仅依据某一预设管线下的最高测试性能确定后续模型，难以充分反映模型对预处理变化的整体响应，因为这种方式容易受到单个preset，随机训练波动以及特定模型—管线的影响，会使后续实验向某个局部最优结构倾斜。
基于上述原因，本文综合考虑训练稳定性，训练速度，识别性能以及计算开销四个方面确定各数据集的代表性模型。其中ElderAL采用csitime进行后续实验，XRF55采用resnet1d，widar和Gait采用mlpmodel。四个数据集并不强制共享同一个代表性模型。不同数据集在任务类型，序列特征和输入语义方面存在明显区别，强制使用同一模型虽然可以提高形式上的一致性，却可能使第二阶段结果受到明显模型失配影响。本文分别根据第一阶段结果进行选择，这样做既保留第一阶段对模型依赖性的观察，又能够在第二阶段固定模型后集中研究预处理本身。

表：全部模型类别和全部包含的算法以及预设组合包含的算法以及两阶段实验规模

D.两阶段预处理基准评测策略
如果直接在所有数据集，模型以及全部预处理算法之间进行完整笛卡尔积实验，计算规模会迅速增加，同时也难以区分模型依赖与预处理内部交互。为此，本文采用由粗到细的两阶段基准策略。第一阶段以具有代表性的预设组合覆盖全部注册模型参与比较。
1）Stage I.全部六组预设×全部模型
使用预先定义的六组算法组合，如表所示：对于每一个数据集Dd，Stage I构造实验矩阵 
ℬd(1)=Ppreset×ℳ

其中：Ppreset=6。ℳ表示当前注册模型集合。第一阶段在四个数据集上均采用六组预设预处理方案与全部可用模型进行组合评测。对于同一数据集和同一预处理方案，所有模型采用一致的数据划分和训练设置，以保证不同模型之间的性能差异能够在统一实验条件下进行比较。不同数据集则根据任务定义和采集方式采用相应的标签及数据划分策略。
2）Stage II.代表模型×细粒度预处理全组合
固定数据集Dd对应的Mm，将主要实验自由度集中到五种预处理算法。定义：
D={d1,…,d5}，O={o1,o2}，N={n1,n2}并定义数据集相关的相位集合Cd和插值集合Id。完整的预处理搜索空间为Pd=D×O×Cd×N×ℐd。对于Widar和Gait，保留有效复数CSI，Cd={Linear,Polynomial,STC,Robust}。因此按照当前候选空间可形成5×2×4×2×4=320种算法组合。对于XRF55和ElderAL，由于本文使用的是实数型幅度输入，相位校准在物理上不构成有效实验变量，因此令Cd={}。相位维度不参与组合展开，此时搜索规模为5×2×2×4=80种算法组合。通过上述组合可以比较出当某个单一去噪算法D或者相位校准Cd改变时对结果的影响，进而分析出各算法的有效性以及相互作用。

第四章：实验评估与结果分析
本章对预处理为中心的SDP框架进行系统实验并评估。本章首先介绍实验所使用的数据集，任务定义，数据划分和统一训练协议。随后针对SDP输入表示问题，对复数CSI，实数幅度CSI以及Z-score 归一化后的带符号特征进行特殊处理，并在幅相联合表示，归一化语义保持以及模型输入维度方面进行改进。在此基础上，按照第三章提出的两阶段评测策略，首先利用六组代表性预处理管线对多个学习模型进行评估，再固定各数据集的代表模型，对不同预处理组件的大量组合开展细粒度实验。最后，通过针对性的消融实验和信号特征分析解释部分预处理方法产生性能差异的原因，并据此总结不同CSI数据条件下的预处理选择原则。

A.实验设置与评测协议
1）数据集与环境设置
本文在Widar，Gait，XRF55和ElderAL四个具有不同数据属性和感知任务的CSI数据集上开展实验。其中，Widar主要用于人体手势识别，实验标签为gesture type，Gait用于基于步态的用户身份识别，标签为user ID；XRF55用于细粒度人体活动识别，标签为action ID；ElderAL 同样以人体活动类别作为本文实验中的预测目标。四个数据集不仅在任务类别和运动时间尺度上存在区别，其CSI数值表示也并不一致：Widar和Gait保留复数CSI，XRF55与ElderAL是实数幅度形数据。该差异使四个数据集能够从不同角度检验预处理对异构无线感知数据的适用性。Widar，Gait，XRF55和ElderAL的标签与分组变量按照数据集任务定义，而不是强制采用同一划分规则。对于Widar，以人体位置，朝向和接收机编号的组合作为group，使不同感知条件能够被整体划分。对于Gait，以轨迹编号和接收机编号的组合作为group，从而避免同一采集轨迹下的样本跨集合泄漏；对于ElderAL，以采集位置作为分组变量。对于 XRF55，则按照repetition ID采用固定的数据划分：第1–12次重复用于训练集，第13–16次用于验证集，第17–20次用于测试集。
对于Widar，Gait，ElderAL三个数据集，首先保留70%的group作为训练集，其余约30%进一步等分为验证集和测试集，因此训练集、验证集和测试集的比例约为 70%、15% 和 15%。同一数据集的所有预处理以及不同模型共享相同的数据划分，从而保证不同实验之间的输入样本保持一致。考虑到完整XRF55数据规模较大，本文实验统一使用前三个用户的数据。根据repetition ID构建固定实验协议，对应约60%，20%和20%的数据划分比例。
表：
为保证预处理之间比较的公平性，本文在同一数据集内部固定模型训练参数，不针对不同预处理组合单独调整学习率，batch size或优化策略。所有分类实验均采用交叉熵损失函数进行监督训练，并使用AdamW优化器更新模型参数。初始学习率统一设置为η=3×10−4，weight decay设置为λ=1×10−3，batch size统一设置为32。训练过程中根据验证集损失动态调整学习率。当验证集损失连续5个epoch未获得改善时，将当前学习率缩小为原来的0.1。不同数据集原始CSI序列长度以及任务复杂度存在明显差异，对各数据集采用不同的固定序列长度和训练轮数，这些参数在同一数据集的所有预处理中保持不变。
为了控制大规模组合实验中的训练随机性，本文所有主实验统一采用随机种子42，采用固定单随机种子能够使随机初始化保持为受控变量，从而将主要实验自由度集中于预处理算法。本实验设置的目标是比较不同预处理管线在相同随机条件下的相对差异，而并非预处理性能的稳定性，因此不进一步研究跨随机种子的性能。
本文所有实验均在配备2张NVIDIA A100 80GB PCIe GPU的计算服务器上完成。GPU驱动版本为560.35.03，驱动支持的最高CUDA版本为12.6。实验使用PyTorch 2.6.0+cu124，即当前 PyTorch环境基于CUDA 12.4构建。
本文以测试集分类准确率作为主要评价指标。对于一个包含N个测试样本的分类任务，Accuracy定义为：
Accuracy=1Ni=1NIyi=yi
其中yi和yi分别表示第i个样本的真实类别和预测类别。

- B.SDP处理流程优化
1）复数CSI中的幅相信息保持
对于Widar和Gait，原始CSI保留复数形式。设第t个时间点，第k个子载波和第a条天线链路上的CSI为：
Ht,k,a=At,k,aejϕt,k,a

- 其中At,k,a=Ht,k,a表示CSI幅度。ϕt,k,a=∠Ht,k,a表示CSI相位。本文的基准框架根据数据集类型自动选择输入表示。对于Widar和Gait等保留复数CSI的数据，模型输入改为幅度和相位的联合表示：
XAP=Concat|H|,∠H
新的模型输入维度为：
XAP∈ℝT×K×2A
其中前A个通道保存幅度，后A个通道保存相位。
2）Z-score后带符号幅度与相位耦合问题
在1）中已经解决了由于取H导致的相位信息丢失问题，本小节关注Z-score后正负信息丢失以及导致的相位变化问题。对于CSI原始幅度A，Z-score归一化定义为：
A=A−μσ
其中μ和σ分别表示对应幅度序列的均值和标准差。Z-score产生的负号并不能作为负幅度继续存在于复数CSI中，而会等价地转换为额外的π相位旋转，后续再次执行H还会导致Z-score原本的正负信息被删除。针对上述问题，当Widar或Gait使用Z-score归一化时，本文不再将标准化结果重新构造成复数CSI，而是直接输出XZAP=ConcatA,ϕ，因此模型接收到两个相互独立的信息空间：
XZAP=Asignednormalizedamplitude,ϕcalibratedphase
对于使用Z-score的Widar和Gait，预处理会首先执行去噪，异常值处理，相位校准和插值等仍需在复数CSI上完成的操作，然后单独执行Z-score，并直接生成实数幅相双通道，而不是重新构造复数CSI。需要说明的是，即使这里单独执行Z-score与上述固定执行顺序不同，但同样的比较只在含有Z-score的预处理组合中进行，仍具有可比性。
3）XRF55的带符号归一化及执行顺序
X本文使用的XRF55输入属于幅度型数据，无相位信息。然而，这里Z-score归一化产生的正负号具有明确的统计意义。因此，本文对XRF55的实数归一化结果直接保留其符号，而不再无条件执行绝对值。此外，XRF55首先按照repetition ID划分为训练集，验证集和测试集，随后仅利用训练集估计normalization statistics并应用到验证集和测试集中。对于Z-score，有utr=MeanXtr，σtr=StdXtr。统一计算：
Xtr=Xtr−μtrσtr，Xval=Xval−μtrσtr，Xtest=Xtest−μtrσtr。
验证集和测试集始终共享训练集统计量，不再独立计算归一化参数。这样既能防止验证集和测试集的统计特征进入数据预处理参数，又能够避免逐样本归一化过度抹除不同动作之间原本存在的幅度差异。

- 预设算法组合与细粒度组合分析
1）整体性能分析
本文采用SDP中的六组代表性预设组合，包括high_quality，fast，robust，gesture_recognition，activity_detection和localization。不同预设有不同的去噪，相位校准，归一化及插值方法组成。
图X展示了四个数据集上不同学习模型在六组预处理预设下的测试准确率。整体来看，模型结构与预处理策略均会对最终识别性能产生明显影响，并且二者的影响并非彼此独立。对于同一数据集，不同模型在相同预设下表现出较大的性能差异。与此同时，固定模型后改变前端预处理组合，其测试准确率也会发生不同程度的变化。更重要的是，这种变化幅度并未在不同模型之间呈现一致趋势，即不存在某一种预设能够对所有模型产生近似相同的性能增益。
这一现象在ElderAL数据集上表现得尤为明显。以CNN1D为例，其在High Quality预设下的测试准确率为51.11%，而采用Gesture Recognition预设后提升至83.33%，提高了32.22 个百分点；ResNet2D也表现出类似趋势，其测试准确率由High Quality下的47.04%提升至Gesture Recognition下的80.74%。然而，相同的预设变化并未对所有模型产生正向作用。AttentionGRU在High Quality预设下能够达到79.63%的测试准确率，而在Gesture Recognition预设下仅为49.26%，下降了30.37个百分点。换言之，同一预处理策略对于不同网络结构可能产生方向完全不同的影响。这说明预处理并不能简单地被视为独立于学习模型的前置步骤，其产生的数据表征需要与后续模型的特征提取机制相匹配。
进一步观察不同模型在六组预设下的波动程度可以发现，各模型对于预处理变化的敏感程度同样存在明显差异。例如，CSI-Time在ElderAL上的整体性能始终处于较高水平，其在High Quality、Fast、Robust、Gesture Recognition和Localization等预设下均能够保持较好的识别性能，其中High Quality条件下达到91.48%。相比之下，CNN1D，ResNet2D，AttentionGRU 和FewSense等模型随预设改变出现了更大幅度的性能波动。这表明，不同模型对于预处理所改变的输入表征具有不同程度的依赖性，预处理造成的信息保留、抑制或重新分布会进一步影响下游网络能够提取到的判别特征。
从预设角度看，也不存在一种处理方案能够在所有模型和数据集上始终取得最优结果。某些预设能够明显提升部分模型的性能，但对其他模型可能收益有限，甚至造成性能下降。同时，不同数据集上的敏感程度也有所不同，例如Gait中部分模型在High Quality和Fast之间的准确率变化不足1个百分点，而ElderAL中部分模型的变化可超过30个百分点，说明预处理效果还与数据分布、采集条件和具体感知任务密切相关。
综合来看，CSI感知性能并不是由预处理或学习模型单独决定，而是由数据特性，预处理策略和模型共同作用。仅依据单一模型或单一数据集上的最高准确率评价某种预处理方法是不充分的。更合理的评估方式应同时考察模型在不同预设下的性能稳定性，以及同一预设在不同模型和数据集上的一致性，从而更加客观地分析预处理方法的有效性和适用范围
图X：四个数据集在六种预设算法上的test acc

2）预处理组件的对比与交互作用
本文采用MLPModel作为Widar和Gait的代表模型，ResNet1D作为XRF55的代表模型，CSITime作为ElderAL的代表模型。在细粒度实验中，数据划分，模型结构及训练超参数均保持不变，并进一步遍历去噪，异常值处理，校准，归一化和插值等预处理阶段的候选算法。为了分析单个预处理模块的实际作用，仅改变一个预处理因素，并以测试准确率差异衡量其对下游识别性能的影响。该设计能够尽可能排除模型与其他处理步骤的干扰，使性能变化更直接地反映具体预处理操作的作用。

对于去噪算法，不同数据集表现出较明显的算法偏好。Widar中，savgol的平均测试准确率最高，为69.12%，Butterworth为68.52%，二者整体较为接近，因此Widar更适合采用savgol或Butterworth，ElderAL中同样以savgol表现最佳，平均准确率达到85.67%，而Hampel仅为64.19%，相比savgol下降约21.48个百分点；XRF55则对Wavelet、savgol、Butterworth和Hampel的敏感程度相对较低，其平均准确率分别为83.78%、83.71%、83.46%和82.72%，差异整体较小。其原因在于，savgol更适合主体变化连续、局部波动需要平滑保留的CSI序列，能够在抑制高频扰动的同时较好地保留动态变化趋势，而Hampel依赖固定帧数邻域，对于ElderAL这类有效帧较稀疏，相邻帧时间间隔不均匀的数据并不适合。此外，Bandpass对采样率和截止频率等参数较为敏感，因此更适用于采样规律且频率范围明确的数据，XRF55中的较差结果即反映了默认参数与时间尺度的不匹配。

在相位校准方法方面，该类处理主要适用于保留复数CSI信息的Widar和Gait，而对于仅保留幅度信息的XRF55和ElderAL则没有实际处理意义。以Widar为例，Linear，STC和Polynomial的平均测试准确率分别为69.97%、69.59%和69.37%，三种方法整体较为接近，其中Linear在取得最高性能的同时具有较低的处理复杂度，相比之下，Robust calibration的平均准确率仅为59.48%，相较Linear下降约10.49个百分点。因此，对于Widar这类复数CSI数据，Linear，STC和Polynomial均具有较好的适用性，其中可以优先选择Linear。相位校准的作用在于消除硬件偏移等因素引入的非感知相关相位变化，因此更加适合相位信息完整且存在较稳定相位趋势的复数CSI数据，当校准过程过于复杂或对局部样本进行较强修正时，也可能同时破坏与人体运动相关的有效相位结构。

对于归一化算法，Widar更适合采用Z-score，其平均测试准确率达到69.45%，而Min–max为64.76%，两者相差约4.69个百分点。进一步进行配对比较后，在160组对应配置中有155组表现为Z-score更优，说明这一优势具有较强的一致性。ElderAL则呈现相反规律，Min–max平均准确率为81.69%，高于Z-score的77.36%，平均提升约4.33个百分点。相比之下，XRF55在两种归一化方法之间的平均差异仅约0.28个百分点，对归一化方式表现出较强的鲁棒性。Z-score能够保留样本相对于整体分布的偏离程度，因此更加适合不同通道或样本之间尺度差异较明显，且标准化后的相对变化具有判别信息的数据。Min–max则将不同样本压缩到统一数值范围，更适合数据取值范围相对稳定、主要依赖相对幅值变化进行识别的数据。

在异常值处理方法方面，IQR和Z-score对Widar和XRF55的影响均较小。对应配置进行配对比较后，Widar采用Z-score异常值处理相较IQR的平均提升仅约0.02个百分点，XRF55约为0.18个百分点，说明两类数据对异常值处理方法并不敏感。而ElderAL采用Z-score时相较IQR平均提高约1.94个百分点，因此可以优先选择Z-score。Z-score更适合分布相对集中，均值和标准差能够较好反映数据尺度的数据，而IQR对数据分布形式的依赖更弱，在偏态分布或极端值较多时具有较好的稳健性。实验结果同时表明，与去噪和归一化相比，异常值处理算法的改变对最终识别性能产生的影响总体较小。

在插值方法方面，Widar和XRF55在Linear，Cubic，Nearest和Decimation之间的性能差异较小。其中Widar四种方法之间的平均准确率最大差异仅约0.47个百分点，XRF55也仅约0.67个百分点，说明这两个数据集对插值方式并不敏感，因此Linear凭借实现简单，计算开销较低且性能稳定，可以作为默认选择。ElderAL对插值方法相对更加敏感，四种方法之间的平均性能差距可达到约2.59个百分点，其中Decimation相较Linear平均提高约1.50个百分点，表现相对更好。Linear更适合相邻采样点变化连续且局部关系近似平滑的数据，Cubic需要较为密集且连续的采样才能体现高阶拟合优势，Decimation则更适合原始时间维存在一定冗余，降低采样点数量仍能够保留主要动态模式的数据。更复杂的插值方法并不必然带来性能提升，其有效性与数据本身的时间分辨率和信息冗余程度密切相关。

总体而言，不同预处理算法的适用性主要由CSI数据的采样特性、统计分布和数据表示形式共同决定。对于时间变化连续，需要在去噪同时保留局部动态趋势的数据，savgol通常更加适合，采样规律且有效频段明确的数据可以采用Butterworth或参数合理设置的Band-pass，保留完整复数CSI和相位信息的数据适合采用Linear，STC等相位校准，而纯幅度数据无需进行相位处理，不同通道尺度差异较明显的数据更适合Z-score，而取值范围相对稳定的数据可以优先考虑Min–max，时间序列连续且插值方法影响较小的数据则可以优先采用计算成本较低的Linear。这表明预处理算法不存在适用于所有CSI数据集的统一最优方案，其性能取决于算法自身假设与数据采样规律，数值分布及物理表示之间是否匹配。

D.预处理差异的机制分析
1）Hampel的时间尺度敏感性
ElderAL上不同去噪方法在80种预处理组合中的分类结果如图X所示。5种去噪方法分别对应16种由异常值处理，归一化和插值构成的后续配置。hampel的平均识别准确率为64.19%，低于wavelet、butterworth、savgol和bandpass的81.64%、83.94%、85.67%和82.20%。在固定其余预处理步骤后，hampel在全部16组配对条件下均取得最低准确率；相较于上述四种方法，其平均准确率分别下降17.45、19.75、21.48和18.01个百分点。该结果表明，hampel的性能退化并非由某一种异常值处理、归一化或插值方法单独引起，而是在不同后续配置下持续出现，说明问题主要来源于hampel处理阶段及其与ElderAL信号特性的不匹配。

Fig. X对比了原始CSI，hampel输出及其替换位置。在所示样例中，部分尖峰，深谷和快速转折被局部中位数替换，使原始时间变化趋于平坦。为检验该现象是否具有普遍性，进一步对162个分层抽取样本进行统计分析，如表Y所示默认11帧Hampel邻域平均替换了17.33%的CSI幅度值，并使91.85%的帧至少有一个通道发生修改，在CSI变化较强的帧中，被替换的幅度值比例达到33.05%。经过Hampel处理后，原始CSI序列仅保留32.37%的时间变化量和30.56%的动态峰值强度，原始波形与处理后波形的平均相关系数降至0.766。不同动作类别的窗口覆盖比例差异较大，走路和跌倒分别达到99.1%和84.3%，而静止和睡眠分别为41.7%和44.8%，相同的11帧在不同样本中并不对应一致的物理时间尺度。上述结果表明，Hampel滤波在ElderAL上的影响并非局限于少量孤立异常值，而是广泛修改了原始CSI序列，并明显削弱了与人体活动相关的时序变化和动态峰值特征。

- 进一步分析表明，hampel造成性能下降与ElderAL有效帧稀疏且保存间隔不均匀的特点密切相关。尽管采集设备的采样率固定，但2405个有效片段共保留42147帧，平均每段17.52帧，中位数仅为14帧。Fig. Y(a)进一步选取持续时间为3–7 s的2015个样本，分析有效帧数与相邻有效帧时间间隔之间的关系。结果显示，两者仍呈显著负相关，Pearson相关系数为−0.556，Spearman秩相关系数达到−0.842，即有效帧越少，其相邻有效帧之间的时间间隔通常越大。ElderAL中固定数量的相邻帧并不对应稳定的物理时间范围，而可能覆盖差异显著的时间尺度，从而为后续基于固定帧数邻域的Hampel滤波带来潜在的尺度失配问题。
这种时间尺度的不确定性进一步体现在固定帧数Hampel邻域所覆盖的实际物理时间上。如Fig. Y(b)所示，随着邻域帧数由3帧增加至11帧，其对应的中位物理时间跨度由0.378 s增大至2.484 s，对于默认11帧邻域，第90百分位达到4.634 s。此时，人体活动引起的正常CSI动态变化更容易被视为异常值并被替换，从而造成时序特征和动态峰值信息损失，并最终导致识别性能下降。

窗口消融结果进一步支持这一解释,如Fig. Z所示不使用hampel时准确率为90.74%，采用3、5、7和11帧邻域时则分别为78.15%、70.37%、62.96%和68.52%。将邻域由11帧缩短至3帧能够恢复9.63个百分点，但仍低于无hampel基线12.59个百分点，且性能随窗口变化并不单调。这说明过长的实际时间跨度是重要的性能放大因素，而更根本的问题在于hampel的局部异常假设与ElderAL稀疏、非均匀的时间序列不匹配。

XRF55的结果为上述机制提供了对照。如表Y所示，同样为实数型幅度数据，XRF55每个样本包含1000帧，采样率为200 Hz。在该数据集上，hampel仅替换2.23%的CSI值，并保留93.84%的时间变化量和98.67%的动态峰值，使用和不使用hampel时的准确率分别为83.18%和84.70%。相比之下，ElderAL中的11帧替换率为17.33%，时间变化量和动态峰值分别减少67.63%和69.44%，准确率下降22.22个百分点。因此，hampel并非在所有CSI任务中均无效，其在ElderAL上的主要问题是固定帧数邻域不具备一致的物理时间尺度。当有效帧稀疏且保存间隔不均匀时，局部窗口会覆盖活动片段的较大部分，破坏局部平稳假设并错误替换真实CSI变化。而在采样密集且时间间隔稳定的XRF55中，同一邻域仍保持局部性，因而造成的信号损伤和性能下降均较小。

2）Bandpass滤波的参数配置与兼容性分析

bandpass在XRF55上的平均测试准确率仅为40.09%，显著低于wavelet、butterworth、savgol和hampel的83.78%、83.46%、83.71%和82.72%。在固定异常值处理,归一化和插值方式后，bandpass在全部16组配对条件下均取得最低准确率，平均落后其余方法42.62–43.68个百分点。这表明其性能退化稳定发生在bandpass处理阶段，而非由某一种后续配置引起。
根因首先来自采样率参数与数据时间尺度不匹配。bandpass按照fs=1000HZ设计0.5–50 Hz通带，而XRF55的采样率为200 Hz，因此该滤波器在实际时间尺度上对应的通带变为0.1–10 Hz，如Fig. X(a)所示。在保持其余配置不变时，将fs从1000 Hz调整为200 Hz，使测试准确率由38.18%提高至61.97%，恢复23.79个百分点，如Fig. X(b)所示。该结果直接说明，采样率是性能下降的主要原因。

bandpass与后续处理之间还存在冲突问题。如Fig. Y所示，bandpass输出是围绕零点波动的有符号信号，但后续异常值处理会对其取绝对值，从而将正负变化折叠到同一方向。在3300个XRF55样本中，49.759%的bandpass输出值位于负半轴，取绝对值会改变或消除49.759%的相邻变化方向，该处理确实破坏了部分时间结构。保留符号后准确率从62.58%提高至64.70%。

ElderAL上的相对稳定结果也不能直接说明bandpass更适合该数据集。由于bandpass的实现要求序列至少包含28帧，在2404个有效片段中，有2010个片段因长度不足而被原样返回，比例达到83.61%，如Fig. Y所示。因此，ElderAL的82.20%平均准确率包含大量实际未执行bandpass的样本。综合来看，XRF55上的主要问题是采样率参数错误导致实际通带偏移，后续绝对值操作会进一步折叠有符号变化。ElderAL上看似较好的结果受到短序列的显著影响。

3）Robust校准中的相位结构破坏
Table X汇总了Widar和Gait上四种相位校准的结果。在Widar的80组匹配配置中，linear、polynomial、STC和robust的平均准确率分别为69.97%、69.37%、69.59%和59.48%,robust相对其余三种方法的平均值下降10.16个百分点，并在80组配置中最低。Gait的四种相位校准平均准确率分别为92.83%、90.76%、92.90%和46.38%，robust平均下降45.78个百分点，在所有配置中最低。因此，robust的性能退化并非由某一种去噪，异常值处理，归一化或插值方式互相作用，而是来源于其相位校准本身。
Fig.X给出了robust的具体处理过程，对于每一根接收天线，首先沿时间轴分别展开各子载波的相位，并在每一帧减去子载波的公共相位误差，随后，利用前50帧为每个子载波独立估计时间斜率βf,a，并从整个序列中减去βf,a。其中，去除公共相位会对同一根天线上所有子载波施加相同修正，不会改变它们之间的相位差，真正改变频率维结构的是后续的独立斜率校正。对于同一天线上的两个子载波f和g，处理后的相位差满足

- Δϕ'f,g(t)=Δϕf,g(t)−tβf,a−βg,a
只要两个子载波的估计斜率存在差异，额外相对旋转就会随时间累积，并在相位包裹后持续改变子载波之间的相位关系。这些时间趋势包含人体运动和相位展开产生的变化，将其全部视为硬件误差并分别删除，不仅可能移除判别信息，还会影响跨子载波相位结构。

Gait组件消融实验进一步给出了根因证据。如Fig. Y所示，在固定数据划分，模型，随机种子及其余预处理步骤后，不进行校准和采用linear校准的准确率分别为95.83%和95.87%。执行每个子载波单独消除时间漂移时，准确率下降至70.68%，完整robust则为67.32%。将每个子载波一个斜率替换为每根天线共享一个斜率时，准确率恢复至93.59%，较原始robust提高26.27个百分点。共享斜率由同一天线30个子载波斜率的中位数计算得到，所有子载波随后减去相同的时间趋势，因此不会改变它们之间的相位差。独立去趋势能够单独造成25.15个百分点的下降，而共享斜率又能恢复大部分性能，二者共同将主要根因锁定为：对不同子载波实施彼此独立的时间斜率校正。

Fig. Y进一步从信号层面解释了robust造成性能下降的原因。仅去除公共相位时，同一天线上的所有子载波受到相同校正，因此相邻子载波之间的相位关系保持不变。加入逐子载波独立时间去趋势后，Widar和Gait相邻子载波的平均相位差分别由0.812 rad和0.820 rad增大至1.439 rad和1.548 rad，与完整robust处理后的1.444 rad和1.552 rad几乎一致。同时，分别有42.47%和49.36%的相邻子载波对产生了超过90°的额外相对旋转，说明原有的频率维相位关系已被明显打乱。改用每天线共享斜率后，相邻子载波的相位差恢复至0.812 rad和0.820 rad，超过90°的比例也降至接近0。这表明，完整robust造成的信号破坏主要来自逐子载波独立时间去趋势。共享斜率由于对所有子载波施加相同校正，能够基本保持原有的频率维相位结构。

综合消融实验与信号层面分析结果可以得出，robust在Widar和Gait任务中性能下降的主要原因并非Theil–Sen趋势估计方法本身，而是其后续针对各子载波独立估计并消除时间相位趋势的校正策略。该操作在抑制硬件漂移的同时，将人体运动引起的有效相位变化进行去除，并由于不同子载波趋势估计差异引入随时间累积的相对相位偏移，进而破坏模型所依赖的频率维相位结构。

- 第五章：总结

本文围绕异构WiFi CSI数据集中的预处理选择问题，基于SDP构建了以预处理为中心的可插拔评测框架。该框架将去噪、异常值处理、相位校准、归一化和插值划分为可独立配置的处理阶段，并依据复数CSI与实数幅度CSI的输入语义限定算子的适用范围。为兼顾模型依赖与组件归因，本文采用两阶段实验设计：首先在六组预设管线下评测19种注册模型，随后为各数据集固定代表性模型，对每个复数CSI数据集构建320种组合，对每个实数幅度数据集构建80种组合。实验过程中保持数据划分、训练配置和随机种子一致，同时针对复数CSI的幅相联合表示、Z-score产生的带符号特征以及训练集统计量的使用方式进行了处理，以减少输入构造本身造成的混杂。

跨模型结果显示，不存在独立于数据与模型的统一最优预处理管线。以ElderAL为例，将High Quality替换为Gesture Recognition预设使CNN1D的准确率由51.11%提高至83.33%，却使AttentionGRU的准确率由79.63%降至49.26%，说明同一管线可能对不同模型产生相反影响。组件级结果进一步表明，算法收益取决于其假设与数据属性是否匹配：Widar采用Z-score时的平均准确率比Min-Max高4.69个百分点，且在160组配对配置中有155组占优；ElderAL采用Min-Max时的平均准确率比Z-score高4.33个百分点；XRF55在两种归一化方法之间的平均差异仅为0.28个百分点。异常值处理和插值在Widar与XRF55上的总体影响较小，而ElderAL对去噪及部分插值选择更为敏感。因此，预处理应作为与数据表示、采样条件和模型结构共同设计的变量，而不宜被固化为默认步骤。

机制分析进一步解释了三类显著退化。ElderAL中，默认11帧Hampel邻域平均替换17.33%的CSI幅度值，仅保留32.37%的时间变化量和30.56%的动态峰值，其准确率相对不使用Hampel的基线下降22.22个百分点。XRF55中，Bandpass的采样率参数与数据实际200 Hz采样率不匹配；修正该参数后，准确率由38.18%提高至61.97%。另一项实验中，保留Bandpass输出的符号使准确率由62.58%提高至64.70%。ElderAL上看似较高的Bandpass结果则受到83.61%的短序列未实际执行滤波影响。Widar和Gait中，Robust相位校准对各子载波独立去趋势，破坏了跨子载波相位关系；在Gait上改为每天线共享斜率后，准确率由67.32%恢复至93.59%。这些结果表明，固定帧数窗口、滤波参数和相位校正自由度均应与真实时间尺度及CSI物理结构一致，否则预处理可能删除判别信息或引入新的表征失真。

基于上述结果，本文得到的核心结论是：可复现的WiFi CSI基准不仅需要统一训练协议，还应显式记录输入语义、算子参数、执行条件以及处理后的信息变化。对于稀疏或非均匀采样序列，应优先按照物理时间而非固定帧数设置窗口。滤波方法的频带参数应由数据实际采样率确定，并保持有符号响应。对于复数CSI，相位校准应尽量采用不破坏跨子载波相对关系的共享修正。当多种方法性能接近时，应优先选择实现简单且计算开销较低的方案。这些选择原则的共同目标是在抑制非任务扰动的同时，避免破坏与人体活动相关的时间和频率结构。

本文仍存在若干限制：主实验采用单一随机种子，预处理阶段顺序保持固定，XRF55仅使用前三个用户，细粒度实验也为每个数据集固定了代表性模型。因此，本文结论主要反映受控条件下的相对差异，尚不能覆盖跨随机种子、跨用户、跨硬件环境以及算子顺序变化的全部不确定性。后续工作将扩展数据集与设备范围，纳入重复训练和置信区间，联合评估算子顺序、参数与模型结构，并进一步研究面向非均匀采样和多天线CSI的时间感知、结构保持型预处理方法。

[1] F. Liu et al., “Integrated Sensing and Communications: Toward Dual-Functional Wireless Networks for 6G and Beyond,” IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 40, no. 6, pp. 1728–1767, 2022.

[2] Z. Wei et al., “Integrated Sensing and Communication Signals Toward 5G-A and 6G: A Survey,” IEEE Internet Things J., vol. 10, no. 13, pp. 11068–11092, 2023.

[3] S. Yousefi et al., “A Survey on Behavior Recognition Using WiFi Channel State Information,” IEEE Commun. Mag., vol. 55, no. 10, pp. 98–104, 2017.

[4] J. Liu et al., “Wireless Sensing for Human Activity: A Survey,” IEEE Commun. Surveys Tuts., vol. 22, no. 3, pp. 1629–1645, 2020.

[5] W. Wang et al., “Device-Free Human Activity Recognition Using Commercial WiFi Devices,” IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 35, no. 5, pp. 1118–1131, 2017.

[6] Y. Zhang et al., “Widar3.0: Zero-Effort Cross-Domain Gesture Recognition With Wi-Fi,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 44, no. 11, pp. 8671–8688, 2022.

[7] J. Ding and Y. Wang, “WiFi CSI-Based Human Activity Recognition Using Deep Recurrent Neural Network,” IEEE Access, vol. 7, pp. 174257–174269, 2019.

[8] J. Yang et al., “SenseFi: A Library and Benchmark on Deep-Learning-Empowered WiFi Human Sensing,” Patterns, vol. 4, no. 3, Art. no. 100703, 2023. 

·  [R1] S. Yousefi et al., “A Survey on Behavior Recognition Using WiFi Channel State Information,” IEEE Communications Magazine, 2017.

·  ·  [R2] J. Liu et al., “Wireless Sensing for Human Activity: A Survey,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020.

·  ·  [R3] L. Zhang et al., “Wi-Gym: Gymnastics Activity Assessment Using Commodity WiFi,” IEEE Internet of Things Journal, 2022.

·  ·  [R4] J. Ding and Y. Wang, “WiFi CSI-Based Human Activity Recognition Using Deep Recurrent Neural Network,” IEEE Access, 2019.

·  ·  [R5] Y. Liu et al., “WiFi Sensing for Drastic Activity Recognition With CNN-BiLSTM Architecture,” Proc. IEEE SMC, 2022.

·  ·  [R6] X. Wang, L. Gao, and S. Mao, “CSI Phase Fingerprinting for Indoor Localization With a Deep Learning Approach,” IEEE Internet of Things Journal, 2016.

·  ·  [R7] Y. Zhang et al., “Widar3.0: Zero-Effort Cross-Domain Gesture Recognition With Wi-Fi,” IEEE TPAMI, 2022.

·  ·  [R8] X. Wang et al., “DeepFi: Deep Learning for Indoor Fingerprinting Using Channel State Information,” Proc. IEEE WCNC, 2015.

·  ·  [R9] J. Yang et al., “SenseFi: A Library and Benchmark on Deep-Learning-Empowered WiFi Human Sensing,” Patterns, 2023。它不是 IEEE，但作为模型 benchmark 必须引用。

·  ·  [R10] D. Zhang et al., “SDP: A Unified Protocol and Benchmarking Framework for Reproducible Wireless Sensing,” arXiv preprint, 2026。当前应按预印本引用；不要误写成已发表 IEEE 论文。

·  ·  [R11] M. Cominelli et al., “Exposing the CSI: A Systematic Investigation of CSI-Based Wi-Fi Sensing Capabilities and Limitations,” Proc. IEEE PerCom, 2023.

·